KABOAT 2026 설계보고서

Ⅲ장 소프트웨어 — 분담 양식: 카메라

| 담당자 | 마감 | 지시서 | 채울 절 |
| --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | 04_카메라.md | Ⅲ-1.3 카메라 두 줄, Ⅲ-2.4, 4.5(표식 판정) |

▶ 이 파일에 바로 채워서 낸다. 파일 이름: 원고_카메라_<이름>.docx. 그림은 PNG 로 따로 낸다.

▶ [작성 안내] 회색 글씨는 지우고 채운다. ____ 는 실측이 없으면 그대로 둔다. 숫자를 지어내지 않는다.

▶ 수치·동작 설명 끝에 [근거: 파일경로:행] 을 단다. 합칠 때 대조하고 제출본에서 지운다.

▶ 글꼴·제목·표 모양은 본 보고서와 같다. 스타일을 바꾸지 않는다. 절 번호와 제목도 바꾸지 않는다.

# Ⅲ. 소프트웨어

## 1) 시스템 구성

### 1.3) 센서 — 담당 줄만

[작성 안내] 장비 사진을 직접 찍어 넣고, 용도 문장을 보강한다. 다른 줄은 다른 담당이 쓴다.

| 장비 사진 | 장비명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| (사진) | Luxonis OAK-1 PoE FF (HFOV 69° 스펙) | 게이트·부표·도크 색/형상 방위각. hfov_deg 는 camera_info 로 실측 교체 |
| (사진) | Intel RealSense D455 | 수동 조종 화면 (예비 카메라) |

## 2) 센서 처리

### 2.4) 영상 처리 파이프라인

▶ 아래 ▶ 표시 두 줄 사이는 지금 보고서 원고다. 이걸 바탕으로 고쳐 쓴다. 틀린 곳은 근거를 달아 고친다.

검출기 3종(gate·turn·dock)이 같은 파이프라인을 공유하고, 색 범위·최소 면적·확인 프레임·화각은 vision.yaml 한 곳에서 읽는다. 작년에는 같은 색이 파일 3곳에 다른 값으로 박혀 같은 초록 부표를 게이트 검출기는 보고 도킹 검출기는 못 봤다. 검출기는 상주하며 각자 /wp_mode 를 보고 담당 모드에서만 일한다.

| 단계 | 처리 | 파라미터 / 값 |
| --- | --- | --- |
| ① 입력 | image_topic 구독, BEST_EFFORT depth 1 (묵은 프레임으로 조향 금지) | 해상도는 매 프레임 영상에서 읽음 |
| ② 색 분리 | BGR → HSV, 색별 inRange 를 OR 로 합친 뒤 medianBlur(3). 빨강은 0° 를 넘어 범위 2개 | red [0-5]+[165-180], green H 60-85, white V≥220·S≤40 (⚠️ 실외 재확정) |
| ③ 후보 추출 | 컨투어 → 최소 면적 → 형상 검사(꼭짓점 4~8·extent·종횡비, require_shape) 또는 solidity(면적/볼록껍질) → 화면 y 범위 → 가장 큰 것 1개 | min_area_px 40 (gate·turn) / 80 (dock), min_solidity 0.7, y_zone 검출기별 gate 0.15–0.55 / turn 0.10–0.55 / dock 0.15–0.55 (⚠️ 실측 필요) |
| ④ 형상 판정 (dock) | approxPolyDP 꼭짓점 수 + extent·aspect·circularity 로 삼각/사각/원 3종 | epsilon 0.0315, square extent≥0.4 aspect 0.6~1.4, circle circ≥0.82 |
| ⑤ 확인 | 최근 M 프레임 중 N 회(미검출은 관용, 색 전환은 리셋) 일치해야 발행. 유예 시간 내 유실은 마지막 값 유지 | confirm_frames 1 (gate·turn) / 3 (dock). confirm_window 는 gate·turn 만 선언(기본 N, 켤 땐 3/5), dock 은 연속 3. grace 2.0 s |
| ⑥ 방위각 변환 | 픽셀 x → 각도: θ = −atan((x − cx) / fx), cx = W/2 (영상 중심), fx = (W/2)/tan(hfov/2) | hfov_deg 80.32 (D455 camera_info 실측) → OAK 스펙 69°, ⚠️ camera_info fx 로 실측 교체 |
| ⑦ 발행·게이트 | /wp_mode 가 담당 모드일 때만 발행, stale 2 s → 정지. dock 목표 색·형상이 유효값 밖이면 기동 시 ERROR, 검출 없이 모드 7 에서만 무효값 10000 + 5 s 주기 ERROR | active_wp_modes: gate [0,1] / turn [2,3] / dock [7] |

•  거리는 쓰지 않는다. 카메라는 방위각만 내고 거리는 LiDAR 전방 섹터 최소거리로 얻는다(핀홀 거리 추정의 실해역 오차 회피). 방위각은 화면 왼쪽이 + 이고 왜곡 보정은 하지 않는다. 화각은 해상도별 센서 크롭에 딸려 있어 color_profile 을 바꾸면 hfov_deg 도 바꾼다.

•  확인과 유예. 창 안 다수결이 아니라 이번 프레임 key 가 최근 창에 N 회 이상일 때만 확정해, 흰색 각도를 빨강으로 잘못 내는 일이 없다. 미확정이면 2.0 s 안의 마지막 확정값을, 아니면 무효값 10000.0 을 낸다. 침묵하면 소비자가 "사라졌다"로 읽기 때문이다.

•  모드 게이팅. 판정은 콜백 맨 앞이라 비활성 검출기는 영상 변환도 하지 않는다. turn 과 dock 이 같은 /image_angle 을 내므로 담당 모드가 겹치지 않는지, 첫 발행이 게이트 뒤인지를 정적 테스트가 검사한다.

•  카메라. OAK-1 PoE 는 뎁스가 없지만 거리는 LiDAR 가 재고, D455 도 뎁스를 켜면 USB 에서 떨어져(2분간 13회) 끄고 쓰므로 잃는 기능이 없다. 진동에 강한 고정초점, HFOV 45° 인 32MP 대신 69° 표준형을 골랐다.

| 작년 | 문제 | 올해 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모드마다 검출기를 subprocess 로 재기동, dock 은 mode 9 | 전환마다 비전 정지, 게이트 시작·도킹이 영상 없이 돎 | 검출기 상주 + ModeGate, 모드 매핑 정정 | 1908f7c |
| 화각 71.5° (벤치 역산치) | 가장자리 각도 최대 4.4° 오차 | hfov_deg 파라미터, camera_info 실측 80.32° | a1c1cb1, 086c125 |
| HSV 가 파일 3곳에 다른 값, color 콜백이 depth 대기 | 검출기마다 다르게 봄, 뎁스 없으면 침묵 | vision.yaml 단일 출처 + 튜닝 도구, depth 의존 제거 | 52494fb, c75f3c4 |
| dock 목표 하드코딩, 단일 프레임 즉시 발행 | 공지 조합이 다르면 코드 수정, 한 프레임 오탐이 조향에 튐 | 목표 파라미터·유효값 검사, 확인 프레임, 원형도 보조 | a007eb0, ff289f7 |

▶ — 현재 원고 끝 —

[작성 안내] 7단계 표를 코드와 한 줄씩 대조해 고친다. 표는 지우지 말고 고친다.

#### 2.4.1) 장비 사양과 선정 이유

[작성 안내] 사양 수치는 데이터시트 문서명 또는 코드 행을 출처로 단다. 선정 이유는 2~3문장.

| 항목 | A배 (1번배) | B배 (2번배) | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델 | OAK-1 PoE FF (자율, 1대 배정) / D455 (임시·수동 화면) | 동일 | ____ |
| 인터페이스 | ____ | ____ | ____ |
| 출력 주기 | ____ | ____ | ____ |
| 해상도·화각 | ____ | ____ | ____ |
| 노트북 연결 | ____ | ____ | ____ |

____ (선정 이유)

#### 2.4.2) 코드 출처

[작성 안내] 지시서의 출처 표를 옮기고 보강한다. AI 에게 출처를 추측시키지 않는다. 외부 드라이버는 내부 구현을 설명하지 않는다.

| 패키지 | 원래 출처 | 작년부터 | 올해 바꾼 것 | 근거 커밋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| realsense-ros | 외부. Intel RealSense 공식 ROS 드라이버 | 있음 | 바꾸지 않음 | — |
| depthai-ros (OAK) | 외부. Luxonis 공식, apt 설치 (저장소에 없음) | 없음 | 아직 미설치. 런북만 | — |
| color_shape_detector | 작년 우리 코드 | 있음 | depth 의존 제거, 화각 파라미터화·실측 80.32°, 상주형 게이팅, HSV 단일화, 확인 창·solidity | c75f3c4, a1c1cb1, 1908f7c, 086c125, 52494fb, c54b3c9 외 |

#### 2.4.3) 데이터 흐름

[작성 안내] 입력 토픽 → 처리 노드 → 출력 토픽. 이름은 코드 표기 그대로.

| 토픽 | 입력/출력 | 메시지 타입 | 주기 | QoS | 상대 노드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

[그림 자리] 7단계 파이프라인 블록도: 입력 → 색 분리 → 후보 추출 → 형상 판정 → 확인 → 방위각 변환 → 발행

그림 Ⅲ-__ 7단계 파이프라인 블록도: 입력 → 색 분리 → 후보 추출 → 형상 판정 → 확인 → 방위각 변환 → 발행

#### 2.4.4) 처리 알고리즘

[작성 안내] 검출기 3종의 담당 모드와 출력, 상주형 모드 게이팅(작년 subprocess 방식의 문제), HSV 단일 출처, 형상 판정 기준, DetectionConfirmer(최근 M 중 N), 픽셀→각도 식과 화각 실측.

____

#### 2.4.5) 주요 파라미터

[작성 안내] 값은 yaml 기준. 위치는 파일:행. 근거는 실측·시뮬·설계 이유 중 무엇인지.

| 이름 | 값 | 위치 (파일:행) | 정한 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |

#### 2.4.6) 이상 상황 대응

[작성 안내] 센서가 끊기거나 값이 이상할 때 코드가 하는 일. "모르면 발행하지 않는다" 원칙과 연결.

| 상황 | 감지 방법 | 코드의 동작 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |

#### 2.4.7) 2025 대비 개선점

[작성 안내] 9bff661(작년 최종본) 이후 커밋 목록과 diff 에서만 뽑는다. 추측 금지.

| 작년 (2025) | 문제 | 올해 (2026) | 근거 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |

#### 2.4.8) 검증과 시험 결과

[작성 안내] 단위 테스트는 개수와 검증 내용. 실측은 아직 없으면 ____ 그대로 둔다.

| 테스트 파일 | 개수 | 검증 내용 |
| --- | --- | --- |
| src/color_shape_detector/test/test_dock_logic.py | ____ | ____ |
| src/color_shape_detector/test/test_hsv_ranges.py | ____ | ____ |
| src/color_shape_detector/test/test_mode_gate.py | ____ | ____ |
| src/color_shape_detector/test/test_vision_geom.py | ____ | ____ |
| tools/dock_eval.py --selftest | ____ | ____ |

| 실측 항목 | A배 | B배 | 측정일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 색별 정탐·오탐 혼동행렬 (프레임) | ____ | ____ | ____ |
| 야외 HSV 확정값 | ____ | ____ | ____ |
| OAK 실측 hfov_deg | ____ | ____ | ____ |
| 확인 프레임 깜빡임 벤치 | ____ | ____ | ____ |

[그림 자리] 같은 장면의 원본 / HSV 마스크 / 검출 결과 3장 (튜닝 도구 화면)

그림 Ⅲ-__ 색 분리 예시

## 4) 임무별 알고리즘

### 4.5) 도킹 — ship_dock

▶ 아래 ▶ 표시 두 줄 사이는 지금 보고서 원고다. 이걸 바탕으로 고쳐 쓴다. 틀린 곳은 근거를 달아 고친다.

•  도크 3개 중 당일 지정 표식(삼각·원·사각 × 빨강·주황·노랑·초록·파랑·흰색)을 찾는다. 검출기 dock 이 target_color·target_shape 와 일치하는 후보의 방위각만 발행한다. 목표는 yaml 한 줄로 바꾼다. 목표가 유효값 밖이면 기동 시 ERROR, 검출 없이 도킹 모드에서만 무효값 10000 을 내고 5 s 마다 ERROR 로 다시 알린다(다른 모드에서는 발행하지 않는다). 2026-10-28 이전에는 이 분기가 모드 게이트보다 앞이라 모드 2·3 에서도 10000 이 섞여 turn 검출기의 방위를 지웠다. 도크 간격 1.0 m.

•  표식 판정: 마스크는 목표 색 하나로 만들고, 컨투어마다 형상을 판정해 목표와 다르면 버린다. 꼭짓점 3 → Triangle(원형도 ≥ 0.82 면 노이즈), 4~6 → extent > 0.4·종횡비 0.6~1.4 면 Square(원형도 ≥ 0.82 면 Circle), 7 이상 → Circle(원형도 < 0.60 이면 노이즈)이다. 통과 후보 중 화면 높이 0.15~0.55 안의 면적 최대 하나를 쓰고, key = (색, 형상) 이 연속 3 프레임 같아야 확정한다.

•  임계(원형도·extent·확인 프레임)는 감이 아니라 tools/dock_eval.py 혼동행렬 수치로 정한다. 실외 캘리브레이션 대상 위험은 둘이다: hsv.blue 가 S 18~60·V 160~200 이라 흐린 하늘에 가깝고, 빨강(H 0~5)과 주황(H 3~20)이 H 3~5 에서 겹친다.

•  접안 거리는 LiDAR 전방 섹터 최소거리 → ⚠️ 도크 규격 확정 후 contact_dist_m.

▶ — 현재 원고 끝 —

[작성 안내] 이 중 표식 판정(검출기 dock 의 색·형상 일치, 유효값 밖 ERROR, 확인 로직)만 보강한다. 접근 제어·접안 거리는 팀장.

## 부록 (제출본에서 팀장이 지운다)

### A. A배·B배 차이

| 항목 | A배 (1번배) | B배 (2번배) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ |

### B. 확인 필요 목록

[작성 안내] 빈칸으로 둔 값, 근거를 못 찾은 주장을 전부 적는다.

| 항목 | 왜 비었나 | 언제 채우나 |
| --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ |

### C. 다른 담당과 겹치는 내용

[작성 안내] 지시서 경계표에서 남의 담당으로 정한 내용을 썼다면 여기 적는다.

| 내용 | 겹치는 담당 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ |