# 세팅 작업 보고서

일시 : 2026년 __월 __일

# 1. 작업 개요

•  일시 / 장소 : ____ / ____

•  참석 : 소프트 ____ · 회로 ____ · 선체 ____

•  역할 분담 : 회로 — 분기 피그테일·퓨즈홀더·5V 모듈·인젝터 결선 / 소프트 — 노트북 IP·드라이버·토픽·화각 / 선체 — 박스 내 고정·관통부

•  목표 : 카메라 계통(A)·허브 계통(E) 결선 완료 + OAK 영상 토픽 확인 + 허브에 라이다·IMU·GPS·D455 인식

# 2. 오늘 할 일 (미리 적어두기)

•  회로: BF303 퓨즈홀더 2개 조립(2A 인젝터 / 3A 허브, 유성펜 라벨)

•  회로: EC5 암 피그테일 ⊕ 두 갈래 분기 — 납땜+수축튜브 (OAK_허브_세팅_설명서 §2)

•  회로: SZWENGAO 5V 모듈 결선 → 출력 4.9~5.1V 확인 → DC 플러그(중심 +) → UH308 (§3)

•  회로: PSE5502G 인젝터 DC IN 극성 확인 → PoE OUT→OAK Cat5e / LAN→NM-UCL02 (§4)

•  소프트: 노트북 USB-A① Mega · USB-A② 허브 · USB-C 어댑터, nmcli 169.254.1.10/16, ping 169.254.1.222

•  소프트: depthai-ros 드라이버, 컬러 토픽 이름 확인 → vision.yaml / ssf_tools.yaml image_topic

•  소프트: hfov_deg 실측(런북 §5), HSV 재캘리브레이션(§6)

•  선체: 인젝터·5V 모듈·허브·퓨즈홀더 박스 안 자리 고정, Cat5e 관통부 실란트+드립 루프

# 3. 다음 작업 계획

•  수조: 조향 부호 → reverse → max_diff → base_pwm → half_width 게이트 2m (수조_실측값_반영_프롬프트)

•  2번배: 동일 회로 결선(Mega·무선스위치 도착), udev 포트 고정(F7), 조종기 중앙·데드밴드 재측정

•  야외: GPS 측위(F1) · IMU 정북(C5) · LED 한낮 시인성(F2)

# SSF 세팅 활동 보고

2026년 __월 __일

# 회로 — 전원 분기 · 퓨즈 · 5V 모듈 · 인젝터

활동내용

| 일시 | 활동사진 | 활동내용 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| __/__ |  | 퓨즈홀더 2개 조립, 2A/3A 라벨 EC5 피그테일 ⊕ 두 갈래 분기(BF303 2A → 인젝터 / BF303 3A → 5V 모듈) | 퓨즈 딸깍 여부 / 납땜·수축튜브 확인 |
|  |  | SZWENGAO 5V 모듈 결선 → OUT 실측 ____ V → DC 플러그 극성 확인 → UH308 급전 | 멀티미터 값 기록 |
|  |  | PSE5502G 인젝터 DC IN(극성 ____) → PoE OUT→OAK / LAN→어댑터. 인젝터 LED ____ / OAK LED ____ | 배터리 전압 ____ V (12.5 이상) |

# 소프트웨어 — OAK 연결 · 토픽 · 화각

활동내용

| 일시 | 활동사진 | 활동내용 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| __/__ |  | nmcli oak-poe 169.254.1.10/16 적용, ping 169.254.1.222 ____ | VPN·ufw 11490/11491 |
|  |  | depthai-ros 설치, 컬러 토픽 이름 ________ , hz ____ , QoS ____ | vision.yaml · ssf_tools.yaml image_topic 두 곳 |
|  |  | hfov_deg 실측 ____° (사양 69°, 해상도 ____) / HSV 빨강 ____ 초록 ____ / min_area_px ____ | 런북 §5 검산 통과 여부 |
|  |  | 허브: lsusb 에 LiDAR·IMU·GPS·D455 ____ / 메인 launch /image_angle 발행자 __개 |  |

# 탑재장비 제원 · 결선 (경쟁팀 보고서 양식에서 가져옴)

회로도 : docs/전달용/배치도/회로도_통합.png (2026-10-26 판) 첨부

| 장비 | 모델 | 전원 · 인터페이스 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비전 카메라 | Luxonis OAK-1 PoE FF (69°) | PoE 802.3af · 이더넷 · IP67 | 마스트 위, 4~7.5W |
| PoE 인젝터 | REVOTECH PSE5502G 30W | DC 12-48V in → 48V af/at · 기가 | 박스 안, 비방수, 2A 퓨즈 |
| 이더넷 어댑터 | NETmate NM-UCL02 (AX88179) | USB-C 5Gbps → RJ45 1G | 노트북 USB-C 직결 |
| USB 허브 | ipTIME UH308 유전원 | 5V (SZWENGAO 5V 5A, 3A 퓨즈) · USB 3.0 | LiDAR·IMU·GPS·D455 |
| 5V 모듈 | SZWENGAO WG-1224S0505 | 8~36V in → 5V 고정 5A · IP68 | 트리머 없음 |
| 분기 커넥터 | EC5 암 피그테일 10AWG | 배터리 A ⊕/⊖, 접촉기 앞 | 비상정지와 무관하게 유지 |

# 결과 체크리스트

•  ☐ 5V 모듈 OUT 4.9~5.1V · 허브 LED · lsusb 에 4개 장비

•  ☐ 인젝터 LED · OAK LED · ping 169.254.1.222

•  ☐ 퓨즈홀더 2개 라벨, 손 닿는 자리

•  ☐ 아두이노 노트북 직결(허브 아님)

•  ☐ 배터리 연결 순서 1·2 → 5·6 으로 켜도 정상

# 문제 · 조치

| # | 증상 | 원인 / 조치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

# 소요비용 (경쟁팀 보고서 양식에서 가져옴)

| 구분 | 품목 | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지원금 | OAK-1 PoE ×2 · Mega ×1 · RF 무선스위치 ×1 | 1,414,100 | 동아리 2차 활동계획서 |
| 자부담 | 인젝터·어댑터·케이블·컨버터·허브·5V 모듈·퓨즈·EC5 | 259,670 ~ 274,670 | 구매_목록.md §0 (10-26) |
| 합계 | 12항목 | 1,673,770 ~ 1,688,770 |  |