# SSF 2026 구매 목록 — 계통별

2026-10-14 기준 · 단일 출처: 저장소 docs/전달용/구매_목록.md · 가격은 09-14~09-23 다나와·공식샵 기준 추정 · 금액 = 적힌 수량 전체, VAT 포함

사야 할 것은 11항목, 합계 약 170~171만원이다. 아직 하나도 주문하지 않았다. 같은 계통 안에서 하나만 빠져도 그 계통은 안 돈다.

| 계통 | 품목 수 | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. OAK 카메라 | 4 | 1,508,100 | P0 카메라·인젝터·어댑터, P1 퓨즈 |
| B. D455 조종 카메라 | 1 | 15,000 ~ 30,000 | P0 |
| C. 라이다 | 0 | 0 | A3 1대 10-07 구매 완료(17만원) — 예비 0 |
| D. 비상정지 | 2 | 53,600 | P0 — 컨버터 + 2번배 무선스위치(지원금) |
| E. USB 허브 | 3 | 46,220 | P1 |
| F. 주 전력 (EC5) | 1 | 9,000 | P0 — 분기용 피그테일 ×3 |
| G. 제어 (Mega) | 1 | 64,900 | P0 — 2번배용. 지원금 들어옴 |
| 합계 | 11 | 1,696,820 ~ 1,711,820 | OAK 2대가 77~78% |

## A. OAK 카메라 계통 — 자율운항 비전

배터리 ⊕ ─ 2A 퓨즈 ─▶ PoE 인젝터 ─ 동봉 2m Cat5e ─▶ OAK-1 PoE        인젝터 LAN ─▶ AX88179 어댑터 ─▶ 노트북

| 품목 | 용도 — 어디에 쓰나 | 수량 | 금액(원) | 우선 | 구매 링크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OAK-1 PoE FIXED-FOCUS 69° | [지원금 들어옴] 자율운항 비전 카메라. 마스트 꼭대기에서 부표·표식 인식. 주문 후 수입 상품(통관부호 필요) — 납기 먼저 문의 | 2 | 1,322,000 | P0 | 리얼리스토어 |
| PoE 인젝터 30W DC 12-48V→48V DIN (옥션, PSE5502G 동급) | 4S 배터리를 48V PoE 로 변환. 랜선 한 가닥으로 카메라 전원+데이터. 11번가 PSE5502G 판매중지 → 10-14 옥션으로 확정. 발주 후 3~4일 내 발송 안 되면 하이링크 DIVA-IPoEI(190,000)로 전환 | 2 | 145,420 | P0 | 옥션 F640411167 · 대안 하이링크 |
| USB-C 기가비트 어댑터 강원전자 NETmate NM-UCL02 | 인젝터 LAN 과 노트북 연결. 노트북에 랜 포트가 없다. 칩셋 ASIX AX88179 정확히 일치 — 우분투 기본 드라이버, 설치 0. 10-14 선정 | 2 | 36,980 (개당 18,490, 배송 3,000 별도) | P0 | 다나와 NM-UCL02 |
| 퓨즈홀더 BF303 + 5x20 퓨즈 2A | 인젝터 입력 보호. 배터리 ⊕ 와 인젝터 사이. 퓨즈는 1회용이라 예비 포함 10개(10-14) | 홀더 2 · 퓨즈 10 | 3,700 | P1 | 홀더 · 2A |
| 소계 |  |  | 1,508,100 |  |  |

OAK-1 PoE 주문 옵션 (리얼리스토어 페이지 10-14 확인)

| 옵션 | 선택지 | 결론 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| Focus 선택 | AUTO-FOCUS (A00124) | ✗ | 렌즈가 전자석으로 움직인다. 배 진동·파도에 초점이 흔들린다. 제조사도 진동 환경엔 고정초점 권장 |
| Focus 선택 | FIXED-FOCUS (OAK-1-PoE-FF) | ✓ 고른다 | HFOV 69°(AF 66° 보다 넓음), 50cm~∞ 고정. 부표는 전부 50cm 밖. 코드 hfov_deg 가 이 값 기준 |
| Focus 선택 | 32MP (OAK-1-MAX-PoE) +87,000 | ✗ | HFOV 45° 로 좁아진다. 해상도는 남아돌고 시야만 손해. 2대면 174,000 추가 |
| PoE Injector 선택 | US Cord ; U-POE +42,000 | ✗ 빈칸 | 110V 벽 콘센트용. 배엔 콘센트 없다. 4S 배터리용 12-48V 인젝터를 옥션에서 따로 산다(위 표) |

USB-C 기가비트 어댑터 후보 비교 — NM-UCL02 선정 (10-14)

| 후보 (다나와 10-14) | 칩셋 | 가격(원) | 결론 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강원전자 NETmate NM-UCL02 | AX88179 | 18,490 | ✓ 고른다 — 칩셋 글자까지 일치, 우분투 기본 드라이버. 국내 브랜드, Linux 명시, 판매처 다수, 리뷰 12 |
| 강원전자 NETmate NM-UCL01 | AX88179A | 12,900 | ✗ 더 싸지만 칩셋이 A 버전. 같은 드라이버라도 변수를 안 만든다 |
| UGREEN CM483 | AX88179A | 26,900 | ✗ A 버전 + 판매처 1곳 |
| UGREEN US236 | AX88179 | 26,900 | ✗ 칩셋은 맞지만 판매처 1곳, 8,000원 비쌈 |
| 벤션 C타입 울트라 | AX88179 | 29,900 | ✗ 판매처 2곳, 11,000원 비쌈 |
| TP-Link UE300C (참고) | RTL8153 | — | ✗ 이름이 비슷해 헷갈리기 쉬움. 칩셋이 다르다 |

랜선(Cat5e 2m)은 OAK 동봉이라 사지 않는다. 인젝터 전원은 접촉기 「앞」에서 딴다 — 비상정지는 추진만 끊는다.

## B. D455 조종 카메라 계통 — 수동 경기 화면

D455 ─ USB 3.0 C↔A (1m 이하) ─▶ 노트북

| 품목 | 용도 — 어디에 쓰나 | 수량 | 금액(원) | 우선 | 구매 링크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USB 3.0 C↔A 케이블 1m 이하 | 수동 경기 조종 화면. USB 2.0 케이블이면 0fps. SS 로고·파란 단자 확인, 충전 전용 금지 | 2 + 예비 1 | 15,000~30,000 (개당 5천~1만) | P0 | IN-U3TOC 1m · 벨킨 F2CU029bt |
| 소계 |  |  | 15,000 ~ 30,000 |  |  |

D455 는 1대 보유. 배마다 1대씩 쓰면 1대 추가 구매가 필요하다 — 미정.

## C. 라이다 계통 — A3 1대 구매 완료 (10-07, 17만원 중고)

시리얼 918A9AF2, FW 1.25, 1612점/0.223° 로 셋 중 가장 정밀. 10-07 실측으로 정상품 2대(80BF=1번배 · 918A=2번배). D5F1 은 소재 미확인이라 예비는 여전히 0. 딸려온 USB 어댑터 시리얼이 공장값 0001 이라 2번배 노트북은 udev 포트 고정(F7).

## D. 비상정지 계통

배터리A ⊕ (접촉기 앞) ─▶ 승압 컨버터 ─▶ 코일 A1·A2 ─▶ 무선 릴레이 COM/NC ─▶ 버튼 NC

| 품목 | 용도 — 어디에 쓰나 | 수량 | 금액(원) | 우선 | 구매 링크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 승압 컨버터 SZH-BPM001 (입력 9~20V → 24V 3A) | 비상정지 접촉기 코일 구동. 4S 만충 16.8V 까지 덮는다. 확보 전까지 배터리 16V 초과 충전 금지 | 1 + 예비 1 | 26,400 (개당 13,200) | P0 | 디바이스마트 |
| RF 무선스위치 무선릴레이 + 리모컨 | [지원금 들어옴] 2번배 무선 비상정지. 코일 회로에 버튼과 직렬. 1번배(SRD-12VDC-SL-C)와 같은 제품으로 | 1 | 27,200 | P0 | 다나와 검색 |
| 소계 |  |  | 53,600 |  |  |

접촉기·버튼은 보유. 무선스위치는 1번배용 1대뿐이라 2번배용 1대 추가. 08-25 주문분이 09-17 취소돼 재구매다. 컨버터가 없어서 지금 만충 운용이 막혀 있다.

## E. USB 허브 계통

배터리 ⊕ ─ 3A 퓨즈 ─▶ SZWENGAO 5V 고정 5A (IP68) ─ DC 플러그 5.5×2.1 ─▶ UH308 ─▶ 라이다·IMU·GPS

| 품목 | 용도 — 어디에 쓰나 | 수량 | 금액(원) | 우선 | 구매 링크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ipTIME UH308 전원형 USB 3.0 허브 | 라이다·IMU·GPS USB 확장. 아두이노는 여기 꽂지 않고 노트북 직결 | 1 | 27,900 | P1 | 다나와 · 디바이스마트 |
| DC-DC 강압 5V 고정 5A SZWENGAO WG-1224S0505 (IP68) + DC잭 케이블 암수 세트 5.5×2.1 | 배터리에서 허브용 5V 생성. 10-14 교체 — 메카솔루션 XL4015 가 단종·구매 불가. 5V 고정 출력이라 트리머 조정 없음. 25W = 1.7A 라 3A 퓨즈 그대로 | 1 + 1 | 14,620 (모듈 10,120 VAT포함 + 케이블 4,500) | P1 | 엘레파츠 모듈 · 쿠팡 DC잭 |
| 퓨즈홀더 BF303 + 5x20 퓨즈 3A | 허브 급전(XL4015 입력) 보호. 퓨즈는 1회용이라 예비 포함 10개(10-14) | 홀더 2 · 퓨즈 10 | 3,700 | P1 | 홀더 · 3A |
| 소계 |  |  | 46,220 |  |  |

아두이노는 허브에 꽂지 않는다. 허브를 거치면 수신기 전압이 4.09V 까지 떨어진다(최소 4.0V).

## F. 주 전력 계통 — EC5 분기 피그테일

배터리A EC5 ─┬─▶ (기존) 접촉기 5번 ─▶ ESC        └─ EC5 암잭 피그테일 ─▶ 접촉기 앞 분기: 컨버터·인젝터·XL4015 IN+

| 품목 | 용도 — 어디에 쓰나 | 수량 | 금액(원) | 우선 | 구매 링크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EC5 전원케이블 피그테일 10AWG 100mm 90A (암잭) | 배터리 EC5 분기. 접촉기 앞에서 컨버터·인젝터·XL4015 입력을 따는 자리. 10-14 팀 추가. 3개 배정은 회로팀 확정 | 3 | 9,000 (개당 3,000) | P0 | 쿠팡 로켓 |
| 소계 |  |  | 9,000 |  |  |

본선(배터리↔ESC)은 08-25 에 끝났다. 이건 접촉기 앞에서 보조 전원을 따기 위한 분기 커넥터다. 옵션은 암잭 — 배터리 쪽 EC5 수컷에 꽂는다.

## G. 제어 계통 — Arduino Mega

노트북 USB ─▶ Mega 2560 ─┬─▶ 수신기 FS-iA6B        Mega 핀 12·11 ─▶ ESC 좌·우

| 품목 | 용도 — 어디에 쓰나 | 수량 | 금액(원) | 우선 | 구매 링크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino Mega 2560 R3 이탈리아 정품 (A000067) | [지원금 들어옴] 2번배 메인 제어기. RC 수신·ESC 신호·LED·비상정지 감지. 보유 1대는 1번배용. 10-14 디바이스마트로 확정 — 컨버터·허브·퓨즈와 한 장바구니면 무료배송 | 1 | 64,900 (59,000+VAT) | P0 | 디바이스마트 no=34405 |
| 소계 |  |  | 64,900 |  |  |

보유 1대는 1번배용이다. 2번배 회로 세팅(10.1~10.15)에 1대가 더 필요하다. 동아리 계획서엔 2대로 올라가 있다.

## 주문 전에 확인할 것

- 리얼리스토어 031-8091-0707 (평일 09~18) 에 납기 문의. 페이지에 "해외에서 수입하여 판매" + 통관부호 수집 — 국내 재고가 아니라 주문 후 수입이다. 답이 2주 이상이어도 바로 발주한다.

- 어댑터는 NM-UCL02 로 확정(칩셋 AX88179). 다른 걸 살 땐 상세 페이지 칩셋을 직접 확인 — UE300C 는 RTL8153, NM-UCL01 은 AX88179A.

- 디바이스마트 물건(컨버터·Mega·허브·퓨즈)은 한 번에 담는다. 126,600원이라 66,000원 넘겨 무료배송.

- 2번배 몫은 1번배로 실험한 뒤 추가 구매한다: 컨버터·허브·XL4015(지금 1척분), 접촉기·비상정지 버튼·수신기·방수 박스·IMU·LED(보유 대수 미확인).

- BF303 홀더가 도착하면 5x20 퓨즈를 끼워 본다. 안 맞으면 F-520 클립(110원)을 전선에 납땜한다. 예비 퓨즈는 배에 항상 2A·3A 몇 개씩 싣는다.

## 사지 않는 계통

| 계통 | 왜 안 사나 | 남은 일 |
| --- | --- | --- |
| C. 라이다 | A3 1대 10-07 구매 완료 — 정상품 2대(80BF·918A) | 예비 0(D5F1 소재 미확인). 2번배 udev 포트 고정(F7). 단선품에 "쓰지 말 것" 표시 |
| F. 주 전력 본선 | 08-25 재배선 끝, 09-07 물 위 시험 통과 (분기 피그테일만 위 F 에서 구매) | 인젝터·허브 급전용 가는 선(22~26AWG)은 재고 확인 |
| G. 제어 전원 | 노트북을 항상 싣는다 — Mega·수신기는 노트북 USB (Mega 본체는 위 G 에서 구매) | LED 밝기 40 한낮 시인성 시험. 안 보이면 UBEC 5V 3A 구매(접촉기 앞에서 분기) |
| H. 마스트·기구 | 필라멘트·나사 재고 또는 외부 출력 | 관통부는 실란트 마감 + 드립 루프 |
| I. GPS | 접지판은 자체 제작 | 알루미늄 Ø100~150mm, 나사 2개 고정 (RTK FIXED 조건) |
| J. 배 ID | 분기에 쓰는 곳이 없다 (09-17 전수 확인) | 없음. 두 배 회로 동일 |

보유: T200 6개 · 4S 배터리 5개(예비 1) · ESC 8개(필요 6) · 접촉기·릴레이·버튼 · 노트북 2대 · D455 1대 · RPLIDAR A3 정상 2대(80BF=1번배 · 918A=2번배).

## 금액 정리 — 지원금과 자부담

| 구분 | 금액(원, VAT 포함) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 총 사야 하는 금액 | 1,696,820 ~ 1,711,820 | 11항목 전체 |
| 지원금 | 1,414,100 | OAK-1 PoE ×2 · Arduino Mega ×1 · RF 무선스위치 ×1 (동아리 2차 활동계획서) |
| 자부담 (지원금 제외) | 282,720 ~ 297,720 | 나머지 8항목 — 우리가 내야 하는 금액 |

지원금 품목

| 품목 | 금액(원) | 근거 |
| --- | --- | --- |
| OAK-1 PoE ×2 | 1,322,000 | 계획서 7번 |
| Arduino Mega 2560 R3 ×1 | 64,900 | 계획서 3번 — 승인 119,200(2대) 안. 필요 1대 |
| RF 무선스위치 무선릴레이 ×1 | 27,200 | 계획서 11번 |
| 지원금 합계 | 1,414,100 |  |

자부담 품목 — 지원금에 없는 것

| 품목 | 금액(원) | 계통 |
| --- | --- | --- |
| PoE 인젝터 30W 12-48V (옥션) ×2 | 145,420 | A. OAK 카메라 |
| USB-C 어댑터 NM-UCL02 ×2 | 36,980 | A. OAK 카메라 |
| USB 3.0 C↔A 케이블 ×3 | 15,000 ~ 30,000 | B. D455 |
| 승압 컨버터 SZH-BPM001 ×2 | 26,400 | D. 비상정지 |
| ipTIME UH308 허브 ×1 | 27,900 | E. USB 허브 |
| 5V 고정 강압 모듈 + DC잭 세트 | 14,620 | E. USB 허브 |
| 퓨즈홀더 ×4 + 퓨즈 2A×10·3A×10 | 7,400 | A·E |
| EC5 피그테일 ×3 | 9,000 | F. 주 전력 |
| 자부담 합계 | 282,720 ~ 297,720 |  |

금액은 품목가 기준이고 배송비는 빠져 있다. 계획서 기준(배송 포함, Mega 2대)으로는 지원 품목이 1,474,900원이다. 계획서 전체 총계는 2,214,500원.

2번배 몫(컨버터·허브·XL4015 추가분, 접촉기·버튼·수신기·방수 박스·IMU·LED)은 1번배 실험 뒤 추가 구매라 여기 들어 있지 않다. 추가분은 다음 회차 지원금에 넣지 못하면 자부담이다.