KABOAT 2026 설계보고서

Ⅲ장 소프트웨어 — 카메라 초안 (검토용)

| 검토자 | 검토일 | 지시서 | 절 |
| --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | 04_카메라.md | Ⅲ-1.3 카메라 두 줄, Ⅲ-2.4, 4.5(표식 판정) |

▶ 코드·문서·git 기록만으로 쓴 초안이다. ____ 는 실측이 있어야 채울 수 있는 자리다.

▶ 회색 [근거: 파일:행] 은 검토용이다. 그 줄을 열어 내용이 맞는지 확인한다. 제출본에서는 지운다.

▶ 검토자가 할 일: ① 근거 대조 ② 장비 사진 ③ 그림 ④ 실측 빈칸 ⑤ 부록 B 확인 필요 해결.

# Ⅲ. 소프트웨어

## 1) 시스템 구성

### 1.3) 센서 — 담당 줄

| 장비명 | 용도 |
| --- | --- |
| Luxonis OAK-1 PoE FF (고정초점, IMX378, HFOV 69° 스펙) | 자율 비전 주 카메라로 배당 1대씩 구매해 도착했다 [근거: docs/전달용/구매_목록.md:37] [근거: docs/전달용/구매_목록.md:59]. PoE 인젝터가 아직 오지 않아 미가동이며 depthai-ros 도 설치 전이다 [근거: docs/전달용/구매_목록.md:47] [근거: docs/전달용/보고서_분담/04_카메라.md:58]. 도착 후 D455 와 같은 rosbag 절차로 비교해 자율 비전 카메라를 확정한다 [근거: docs/문제와작업/비전_개선후보_20261027.md:38]. 실측 hfov_deg 는 ____ |
| Intel RealSense D455 | 현재 자율 비전 3종이 쓰는 임시 카메라다(컬러 640×480 30 fps, 뎁스 끔) [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:45] [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:194] [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:197]. 수동 경기 조종 화면 송출에도 쓴다 [근거: docs/문제와작업/수동조종_카메라영상_설계.md:20]. hfov_deg 80.32° (camera_info 실측) [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:35] |

## 2) 센서 처리

### 2.4) 영상 처리 파이프라인

검출기 3종(basic_image_subscribergate·basic_image_subscriberturn·basic_image_subscriberdock)은 같은 처리 순서를 따르고, 각자 /wp_mode 를 보고 자기 담당 모드에서만 일한다 [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:219-224] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:111-117]. 색 범위·최소 면적·확인 프레임·화각은 모두 config/vision.yaml 한 곳에서 읽는다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:51-58]. 작년에는 같은 색이 파일 3곳에 다른 값으로 박혀 있어, 같은 초록 부표를 게이트 검출기는 보고 도킹 검출기는 못 보는 상태였다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/hsv_ranges.py:7-11].

검출기는 방위각만 낸다. 거리는 소비 노드가 LiDAR /scan 으로 구한다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:70-72]. 아래 표는 처리 7단계를 코드와 대조해 고친 것이다.

| 단계 | 처리 | 파라미터 / 값 |
| --- | --- | --- |
| ① 입력 | image_topic 구독(BEST_EFFORT·KEEP_LAST·depth 1, 묵은 프레임으로 조향 금지) 후 cv_bridge 로 bgr8 변환. 폭·높이는 매 프레임 변환된 영상에서 읽는다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:33-37] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:192] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:233] | image_topic "/camera/camera/color/image_raw" [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:45], 640×480×30 [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:197] |
| ② 색 분리 | BGR→HSV, 색별 inRange 결과를 OR 로 합친 뒤 medianBlur(3). 빨강은 색상환 0 을 넘어 범위 2개. 찾는 색: gate = red·green, turn = mode 2 white / mode 3 red, dock = target_color 하나 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:250-254] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberturn.py:164-169] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:248-255] | red H 0~5 ∪ 165~180, S≥140, V≥80 / green H 60~85, S≥120, V≥120 / white S≤40, V≥220 — 전부 실내 잠정값 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:64-70] |
| ③ 후보 추출 | 외곽 컨투어 → 면적 미달 버림 → approxPolyDP → (gate·turn) require_shape true 면 꼭짓점 4~8·extent>0.4·종횡비 0.6~1.4, false 면 solidity(면적/볼록껍질) 검사 → 중심(꼭짓점 평균, false 경로는 질량중심) → 화면 y 범위 밖 버림 → 면적 최대 1개 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:255-326] | min_area_px 40 (gate·turn) / 80 (dock), min_solidity 0.7, y_zone gate 0.15~0.55 · turn 0.10~0.55 · dock 0.15~0.55 — 노드별 값이며 카메라별 값은 아직 없다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:88] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:136-142] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:159-160] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:180] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:186-187] |
| ④ 형상 판정 (dock) | classify_shape: 꼭짓점 수를 1차로, 원형도 4πA/P² 를 보조로 Triangle·Square·Circle 3종만 가른다(십자 없음) [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:20-23] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:29-37] | approx_epsilon 0.0315, square_extent_min 0.4, 종횡비 0.6~1.4, circle_circularity_min 0.82, square_circularity_max 0.60 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:179-185] |
| ⑤ 확인 | DetectionConfirmer: 최근 M 프레임 중 이번 프레임의 key 가 N 회 이상일 때만 확정. 미검출은 창에 남기고, 다른 key 가 오면 창을 비운다. 미확정·미검출이면 grace 안에서 마지막 확정값을 다시 낸다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:136-158] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:206-216] | confirm_frames 1 (gate·turn, 꺼짐) / 3 (dock), confirm_window 1 (gate·turn) — dock 은 미선언이라 연속 3, grace_period_s 2.0 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:104-108] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:127-129] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:176-177] |
| ⑥ 방위각 변환 | θ = −atan((vX − cx)/fx), cx = W//2, fx = (W/2)/tan(hfov/2). 화면 왼쪽이 + . 핀홀 모델, 왜곡 보정 없음 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/vision_geom.py:66] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/vision_geom.py:79-81] | hfov_deg 80.32 (D455 640×480 camera_info, fx 379.189) [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:15-16] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:35]. OAK 는 스펙 69° 를 검산 기준으로 실측값 ____ 로 교체 [근거: docs/절차/oak_arrival_runbook.md:150-151] |
| ⑦ 발행·게이트 | 모드 판정은 콜백 맨 앞에서 한다. /wp_mode 미수신·2.0 s 초과·담당 외 모드면 변환·처리·발행을 모두 건너뛴다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:179-188]. 활성 중에는 매 프레임 각도 또는 무효값 10000.0 을 낸다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:216]. dock 의 목표 색·형상이 유효값 밖이면 부팅 때 ERROR, 이후 담당 모드(7)에서만 10000.0 과 5 s 주기 ERROR 를 내고 그 외 모드에서는 발행하지 않는다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:119-128] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:175-198] | active_wp_modes gate [0,1] / turn [2,3] / dock [7] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:124] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:146] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:168], wp_mode_stale_sec 2.0 (코드 기본값) [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:58] |

[그림 자리] 7단계 파이프라인 블록도 — 왼쪽 `image_topic` 입력에서 ① 입력 → ⑦ 발행까지 가로로 잇고, ⑦ 앞에 `/wp_mode` 모드 게이트 블록을 콜백 입구에 붙인다. 출력은 gate → `/red_angle`·`/green_angle`, turn → `/image_angle`·`/image_color`, dock → `/image_angle` 세 갈래로 그린다.

그림 Ⅲ-__ 7단계 파이프라인 블록도 — 왼쪽 `image_topic` 입력에서 ① 입력 → ⑦ 발행까지 가로로 잇고, ⑦ 앞에 `/wp_mode` 모드 게이트 블록을 콜백 입구에 붙인다. 출력은 gate → `/red_angle`·`/green_angle`, turn → `/image_angle`·`/image_color`, dock → `/image_angle` 세 갈래로 그린다.

#### 2.4.1) 장비 사양과 선정 이유

| 항목 | A배 | B배 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배정 카메라 | OAK-1 PoE FF 1대 | OAK-1 PoE FF 1대 | [근거: docs/전달용/구매_목록.md:59] |
| 현재 자율 비전 카메라 | D455 (임시) | ____ | [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:43-45] |
| OAK 센서·초점 | IMX378, 고정초점 50 cm~∞ | 동일 | [근거: docs/절차/oak_arrival_runbook.md:143] |
| OAK 화각 (스펙) | HFOV 69° / VFOV 55° / DFOV 81° | 동일 | [근거: docs/절차/oak_arrival_runbook.md:144] |
| OAK 화각 (실측 hfov_deg) | ____ | ____ | 부록 B |
| OAK 연결·전원 | RJ45 이더넷, 802.3af Class 3, 4~5 W (최대 7.5 W) | 동일 | [근거: docs/절차/oak_arrival_runbook.md:44-46] |
| OAK 외형·방수·동작온도 | 81.9×81.9×31 mm, IP67, 0~50 °C | 동일 | [근거: docs/절차/oak_arrival_runbook.md:47-48] |
| D455 컬러 설정 | 640×480 30 fps, 뎁스·내장 IMU 끔 | 동일 설정 | [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:165-166] [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:194-197] |
| D455 화각 (camera_info 실측, S/N 117122250518) | HFOV 80.32° / VFOV 64.72° | ____ | [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:14-16] |
| 하향 틸트 (하드웨어 파트 값) | OAK −11° / D455 0° | 동일 (마스트 공통) | [근거: docs/전달용/마스트_요구사항.md:14] |
| 장착 높이 | ____ | ____ | 부록 B |

OAK-1 PoE 는 뎁스가 없는 RGB 전용 카메라다. 거리는 LiDAR 가 재고, D455 도 뎁스를 켜면 USB 에서 떨어져(2분간 13회) 이미 끄고 쓰므로 [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:180-189], 뎁스가 없어 잃는 기능이 없다. 초점은 진동에 흔들리지 않게 고정초점을, 화각은 HFOV 45° 로 좁아지는 32MP 대신 69° 표준형을 골랐다 [근거: docs/전달용/구매_목록.md:76]. D455 는 지금 손에 있고 공장 캘리브레이션(camera_info)을 바로 읽을 수 있어 OAK 가동 전까지 임시로 쓴다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:12-16].

#### 2.4.2) 코드 출처

| 패키지 | 원래 출처 | 작년부터 | 올해 바꾼 것 | 근거 커밋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| realsense-ros (realsense2_camera) | 외부. Intel RealSense 공식 ROS 드라이버 | 있음 | 드라이버 코드는 바꾸지 않았다(9bff661 이후 커밋 0건). launch 파라미터만: 내장 IMU 끔, 존재하지 않던 rgb_camera.controls.saturation 을 실제 이름 rgb_camera.saturation 64 로 명시, 뎁스 끔 [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:165-177] [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:194] | a6bd588, 9c3ceb6, 38aca1c |
| depthai-ros (OAK) | 외부. Luxonis 공식, apt 설치(저장소에 없음) | 없음 | 아직 미설치. 설치·고정 IP·토픽 확인 절차는 런북만 있다 [근거: docs/절차/oak_arrival_runbook.md:25-32] | 816b2f4 (런북 신설) |
| color_shape_detector | 작년 우리 코드 | 있음 | depth 의존 제거, debug_view·QoS, 화각 파라미터화, image_topic 파라미터화, 상주형 모드 게이팅, 도크 인식 강건화, 화각 80.32°, HSV 단일 출처·튜닝 도구, 면적·확인 프레임 파라미터화, 확인 창·solidity, monotonic·잔여 하드코딩 파라미터화 | c75f3c4, ab11e24, a1c1cb1, 816b2f4, 1908f7c, a007eb0, 086c125, 52494fb, 0e34564, eec43fb, c54b3c9, 0a2343b, 981a944, b66e3c8 |

#### 2.4.3) 데이터 흐름

| 토픽 | 입력·출력 | 메시지 타입 | 주기 | QoS | 상대 노드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /camera/camera/color/image_raw (image_topic) | 입력 (3종 공통) | sensor_msgs/Image | 30 fps 설정 [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:197] | BEST_EFFORT, KEEP_LAST, depth 1 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:33-37] | realsense2_camera (OAK 전환 시 depthai 컬러 토픽 ____) |
| /wp_mode | 입력 (3종 공통) | std_msgs/Int32 | 발행 노드 주기 | RELIABLE, depth 10 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:62-63] | north_goal_angle [근거: src/north_goal_angle/north_goal_angle/north_goal_angle.py:154] |
| /red_angle, /green_angle | 출력 (gate) | std_msgs/Float32 | 활성 시 영상 프레임마다 | RELIABLE, depth 10 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:85-86] | ship_gate [근거: src/ship_gate/ship_gate/ship_gate.py:98-99], blackbox |
| /image_angle | 출력 (turn, dock) | std_msgs/Float32 | 활성 시 영상 프레임마다 | RELIABLE, depth 10 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberturn.py:83] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:82] | ship_back, ship_turn, ship_dock [근거: src/ship_back/ship_back/ship_back.py:89] [근거: src/ship_turn/ship_turn/ship_turn.py:96] [근거: src/ship_dock/ship_dock/ship_dock.py:112], blackbox |
| /image_color | 출력 (turn) | std_msgs/String | /image_angle 과 함께 | RELIABLE, depth 10 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberturn.py:84] | ship_turn [근거: src/ship_turn/ship_turn/ship_turn.py:100], blackbox [근거: src/ssf_tools/ssf_tools/blackbox.py:148] |

검출기 3종은 상주하며, mode 0·1 은 gate, mode 2·3 은 turn, mode 7 은 dock 이 맡고 mode 5·8 에서는 모두 쉰다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:113-117]. turn 과 dock 이 같은 /image_angle 을 내므로 담당 모드가 겹치면 발행자가 2개가 된다. 이 겹침이 없음을 check_publisher_conflicts 가 정적으로 검사한다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/mode_gate.py:78-103] [근거: src/color_shape_detector/test/test_mode_gate.py:108-115]. 무효값은 10000.0 이고 turn 은 이때 /image_color 에 "none" 을 낸다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberturn.py:219]. 소비 노드가 이 값으로 무엇을 하는지는 Ⅲ-4 (팀장) 에 있다.

[그림 자리] 데이터 흐름도 — 카메라 드라이버 → `image_topic` → 검출기 3종, `north_goal_angle` → `/wp_mode` → 검출기 3종, 검출기 → 출력 토픽 → `ship_gate`/`ship_back`/`ship_turn`/`ship_dock`/`blackbox`. 각 검출기 상자에 `active_wp_modes` 를 적는다.

그림 Ⅲ-__ 데이터 흐름도 — 카메라 드라이버 → `image_topic` → 검출기 3종, `north_goal_angle` → `/wp_mode` → 검출기 3종, 검출기 → 출력 토픽 → `ship_gate`/`ship_back`/`ship_turn`/`ship_dock`/`blackbox`. 각 검출기 상자에 `active_wp_modes` 를 적는다.

#### 2.4.4) 처리 알고리즘

색 분리. HSV 범위는 정수 6개(lo H,S,V · hi H,S,V)가 한 범위이고, 여러 범위는 이어 붙인다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:60-62]. 범위마다 inRange 마스크를 OR 로 합치고 medianBlur(3) 로 점 노이즈를 지운 뒤 외곽 컨투어만 찾는다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:250-255]. turn 은 모드에 따라 찾는 색을 좁혀 mode 2 는 흰색, mode 3 은 빨강만 본다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberturn.py:164-169] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberturn.py:235-252].

후보 거르기. 면적이 min_area_px 보다 작으면 버린다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:259-261]. gate·turn 은 require_shape 가 true(기본)면 꼭짓점 4~8, extent > 0.4, 종횡비 0.6~1.4 를 요구하고 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:268-279], false 면 대신 solidity = 면적/볼록껍질 면적 ≥ min_solidity 만 본다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:286-289] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/vision_geom.py:93-105]. 규정 부표에는 형상 규정이 없어, 파도에 반쯤 가린 부표를 꼭짓점 조건으로 버리지 않도록 만든 선택지다. 측정 전이라 기본값은 기존 동작(true)이다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:155-158]. 중심은 기본 경로에서 꼭짓점 평균, false 경로에서 질량중심을 쓴다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:298-305]. 이어 중심 y 가 화면 높이의 y_zone_lo~y_zone_hi 밖이면 버린다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:308]. 남은 후보 중 색별로 면적이 가장 큰 것 하나를 고른다. 같은 크기 표식이면 큰 쪽이 가까운 쪽이라는 가정이다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:240-241] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:318-326].

방위각. 화각에서 초점거리를 구해 핀홀 모델로 바꾼다.

•  fx = (W/2) / tan(hfov/2), θ = −atan((vX − W//2) / fx) [deg] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/vision_geom.py:66] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/vision_geom.py:79-81]

•  W 는 파라미터가 아니라 매 프레임 영상에서 읽으므로 해상도가 바뀌어도 식은 유지된다. 단 화각은 해상도별 센서 크롭에 딸려 있어 color_profile 을 바꾸면 hfov_deg 도 같이 바꿔야 한다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:25-28] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:37-40].

•  부호는 왼쪽이 + 로, /candidate_angle 계열과 같은 규약이다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/vision_geom.py:73-77].

•  왜곡 보정은 하지 않는다. D455 실측 왜곡 기여분은 가장자리에서 0.4° 이고, 광각 카메라를 붙이면 rectified 토픽이나 cv2.undistortPoints 가 필요하다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:31-34].

확인과 유예. DetectionConfirmer 는 최근 confirm_window 프레임의 key 를 덱에 담고, 이번 프레임의 key 가 그 안에 confirm_frames 번 이상이면 확정한다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:127-153]. 미검출(None)은 창에 남을 뿐 카운트를 지우지 않고, 다른 key 가 들어오면 창을 비운다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:144-148]. 창 안 다수결이 아니라 이번 프레임 key 만 돌려주므로, turn 이 이번 프레임 흰색 각도를 빨강으로 잘못 내 ship_turn 이 반대로 도는 일이 없다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:112-114]. confirm_window 를 지정하지 않거나 N 보다 작게 주면 N 으로 보정되어 옛 "연속 N" 과 같게 동작한다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:129-132]. 확정되지 않은 프레임은 발행하지 않고 fallback 으로 넘긴다. fallback 은 마지막 확정값이 grace_period_s 안이면 그 값을, 아니면 10000.0 을 낸다. 토픽이 침묵하면 소비자가 "사라졌다" 로 읽기 때문이다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:344-348] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:206-216].

모드 게이팅. ModeGate 는 /wp_mode 를 한 번도 못 받았거나(no_wp_mode), 2.0 s 넘게 끊겼거나(wp_mode_stale), 담당 외 모드면(other_mode) 비활성으로 판정한다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/mode_gate.py:38-40] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/mode_gate.py:58-67]. 모르면 발행하지 않는다는 원칙이다. 틀린 방위를 내보내느니 침묵이 낫다고 보고, 대신 앞의 두 경우는 5 s 간격 WARN 으로 알린다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/mode_gate.py:21-23] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:184-188]. 판정이 콜백 맨 앞이라 비활성 노드는 영상 변환조차 하지 않는다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:176-178].

#### 2.4.5) 주요 파라미터

| 이름 | 값 | 위치(파일:행) | 정한 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| hfov_deg | 80.32 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:35 | D455 640×480 camera_info fx 379.189 → 2·atan(320/379.189) [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:15-16] |
| image_topic | "/camera/camera/color/image_raw" | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:45 | 현 RealSense 토픽. OAK 전환 시 이 줄과 ssf_tools.yaml 을 함께 바꾼다 [근거: docs/절차/oak_arrival_runbook.md:121-126] |
| debug_view | false | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:48 | 배는 SSH 헤드리스라 cv2.imshow 가 노드를 죽인다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:97-100] |
| hsv.red / hsv.green / hsv.white | 표 ② 값 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:68-70 | 작년 gate·turn 값(red·green)과 dock 값(white)을 채택, 실내 잠정 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/hsv_ranges.py:41-48]. 08-12 실내 검증 [근거: docs/문제와작업/소프트_작업체크리스트.md:45-49] |
| hsv.orange / hsv.yellow / hsv.blue | [3,130,100,20,255,255] / [21,120,60,37,255,255] / [130,18,160,175,60,200] | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:71-73 | 작년 dock 값 그대로, 미검증 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/hsv_ranges.py:49] |
| min_area_px | 40.0 (gate·turn) / 80.0 (dock) | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:88, :179 | 작년 리터럴 유지. 40 은 근거 없음 — 41 px² 노이즈가 통과한 실측이 있어 야외에서 확정 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:82-87] |
| confirm_frames | 1 (gate·turn) / 3 (dock) | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:108, :175 | 08-12 실내 검증이 확인 없이 나온 결과라 측정 전 켜지 않는다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:91-93] |
| confirm_window | 1 (gate·turn), dock 미선언 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:127, :150 | 기본 = confirm_frames 로 동작 불변. 켤 땐 3/5 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:125-126] |
| grace_period_s | 2.0 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:129, :152, :176 | 작년 리터럴 유지 [근거: 커밋 981a944] |
| approx_epsilon | 0.0315 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:130, :153, :178 | 작년 리터럴 유지 [근거: 커밋 981a944] |
| shape_vertices_min/max, square_extent_min, square_aspect_lo/hi | 4/8, 0.4, 0.6/1.4 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:131-135 | 작년 리터럴 유지 [근거: 커밋 981a944] |
| y_zone_lo/hi | gate 0.15/0.55, turn 0.10/0.55, dock 0.15/0.55 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:136-137, :159-160, :185-186 | 작년 리터럴 유지, 실측 필요. D455 틸트 0° 에서 가까운 낮은 부표가 0.55h 아래로 잘릴 수 있다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:142-143] |
| require_shape / min_solidity | true / 0.7 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:141-142 | true = 현재 동작. 야외 60 s 유실 횟수 비교 후 결정 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:138-140] |
| circle_circularity_min / square_circularity_max | 0.82 / 0.60 | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:184-185 | 정원 1.0, 정사각 ≈0.785, 정삼각 ≈0.605 사이 경계. 하네스 수치로 튜닝 예정 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:31] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:178] |
| active_wp_modes | [0,1] / [2,3] / [7] | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:124, :146, :168 | 권위 출처는 미션 노드의 active_wp_mode [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:112] |
| target_color / target_shape | "red" / "Square" | src/color_shape_detector/config/vision.yaml:173-174 | 당일 아침 공지값으로 교체 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:169-172] |

#### 2.4.6) 이상 상황 대응

| 상황 | 감지 방법 | 코드의 동작 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| /wp_mode 미수신·2.0 s 초과 끊김 | ModeGate.state | 처리·발행 정지, 5 s 간격 WARN | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/mode_gate.py:60-64] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:181-188] |
| 담당 외 모드 | ModeGate.state = other_mode | 조용히 건너뜀 (정상 상태라 로그 없음) | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:182-184] |
| /wp_mode 값이 정수가 아님 | int() 변환 실패 | 무시, 이전 모드 유지 | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/mode_gate.py:48-53] |
| 영상 끊김 | 검출기 안에는 감시 타이머가 없음 → 콜백이 안 불려 발행도 멈춤. healthcheck 가 image_topic 3.0 s 무수신을 CAM/image 로 표시 | 검출기는 침묵, 진단만 경보(/health_ok 는 제어에 안 물림) | [근거: src/ssf_tools/config/ssf_tools.yaml:30] [근거: src/ssf_tools/ssf_tools/healthcheck.py:60-68] |
| 표식 잠깐 유실·미확정 | 이번 프레임 확정 key 없음 | grace_period_s 2.0 s 안이면 마지막 확정값, 넘으면 10000.0 | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:206-216] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:230-237] |
| 깜빡임(검출-놓침-검출) | 창 방식 확인 | 미검출을 창에 남겨 리셋하지 않음 (창 > N 일 때) | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:136-148] |
| 프레임마다 색이 바뀜 | 창에 다른 key | 창을 비워 확정하지 않음 | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:140-145] |
| dock 목표 색·형상 오타 | VALID_COLORS·VALID_SHAPES 대조 | 부팅 ERROR. 모드 7 에서만 매 프레임 10000.0 + 5 s 주기 ERROR, 그 외 모드 발행 없음 (dock_frame_action) | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:110-128] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:175-198] |
| HSV 파라미터 형식·범위 오류 | parse_flat 검사 (길이 6 배수, H 0~180, S·V 0~255, S·V 하한 ≤ 상한) | 그 색만 기본값으로 되돌리고 ERROR | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/hsv_ranges.py:100-118] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/hsv_ranges.py:147-153] |
| hfov_deg 가 0~180 밖 | fx_from_hfov 검사 | ValueError (기동 시 검사 없음, 첫 검출 때 발생) | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/vision_geom.py:64-65] |
| 면적 0 퇴화 컨투어 | moments 의 m00 == 0 | 그 후보만 버림 | [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:292-294] |
| D455 뎁스 부하로 USB 이탈 | 실측(컬러+뎁스 10.8 fps, 2분간 끊김 13회) | launch 에서 뎁스 끔 → 컬러 30.0 fps·오류 0 | [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:180-185] [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:194] |

#### 2.4.7) 2025 대비 개선점

| 작년 | 문제 | 올해 | 근거 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| subscriber_mode_manager 가 모드마다 검출기를 subprocess 로 죽였다 살림. dock 은 mode 9 로 띄우고 mode 0·7 은 비전 OFF | 전환마다 비전 정지, 좀비 프로세스가 카메라를 잠금, yaml 미전달. 게이트 시작(mode 0)과 도킹(mode 7)이 영상 없이 돌았다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/mode_gate.py:5-12] [근거: src/color_shape_detector/test/test_mode_gate.py:131-135] | 검출기 상주 + ModeGate, 모드 매핑 정정, 발행자 충돌 정적 검사 | 1908f7c |
| color 콜백이 depth 프레임을 기다림 | 뎁스 없는 카메라에서 각도 토픽이 에러 없이 침묵 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscribergate.py:173-175] | depth 구독·거리 토픽 제거, 방위각만, 후보는 면적 최대 | c75f3c4 |
| 화각이 매직넘버 3개(80.0, 0.09, 0.5)에 흩어져 fx ≈ 444.44 px 고정 | 해상도를 바꾸면 조용히 각도가 틀어짐 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/vision_geom.py:6-17] | hfov_deg 파라미터 + 매 프레임 폭 | a1c1cb1 |
| 화각 71.5° (벤치 역산치) | 실측과 8.82° 차이, 화면 가장자리 각도 최대 4.4° 오차 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:18-20] | camera_info 실측 80.32° | 086c125 |
| HSV 가 파일 3곳에 다른 값 (red V≥80 vs V≥200, green H 60~85 vs 28~40) | 같은 부표를 검출기마다 다르게 봄 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/hsv_ranges.py:7-11] | vision.yaml 단일 출처 + 마스크를 보며 잡는 트랙바 튜닝 도구 | 52494fb, 0e34564 |
| dock 목표 red/Square 하드코딩, 단일 프레임 즉시 발행, 꼭짓점 수 단독 분류 | 공지 조합이 다르면 코드 수정, 한 프레임 오탐이 조향에 튐 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:9-13] | 목표 파라미터·유효값 검사, 연속 N 확인, 원형도 보조 분류 | a007eb0 |
| gate·turn 에 area < 40, y 범위·epsilon·grace 리터럴, time.time() | 야외에서 값 조정에 코드 수정 필요, 시간 점프에 grace 흔들림 | 전부 파라미터화, time.monotonic() | eec43fb, 0a2343b, 981a944, b66e3c8 |
| (2026-08 판) 확인이 "연속 N" — 미검출 1프레임에 리셋 | 깜빡임에서 확정 0 (08-12 관측 172 중 10 연속 무효) [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:103-105] | "최근 M 중 N" 창 방식 | c54b3c9 |
| 이미지 구독 depth 10 RELIABLE, cv2.imshow 상시 | 묵은 프레임으로 조향, 헤드리스에서 노드 사망 | BEST_EFFORT depth 1, debug_view 기본 false | ab11e24 |

#### 2.4.8) 검증과 시험 결과

로직 테스트는 ROS 없이 Mac 에서 돈다. 2026-10-28 tools/run_tests.sh color_shape_detector 실행 결과 95개 전부 통과했다(게이트 순서 수정 ff289f7 반영 후)(lint 3종은 이 스크립트에서 제외되어 colcon test 로 따로 본다) [근거: tools/run_tests.sh:22] [근거: tools/run_tests.sh:44-48].

| 테스트 파일 | 개수 | 검증 내용 |
| --- | --- | --- |
| test/test_dock_logic.py | 32 | 프레임 판정 진리표(dock_frame_action), 원형도 값, 3형상 분류·크기 불변·소형/가는 사각/낮은 extent/울퉁불퉁 노이즈 거부, 원형도의 꼭짓점 판정 덮어쓰기, 확인 N·창 방식(깜빡임 2종, 창=N 과 옛 연속 N 의 무작위 시퀀스 일치, 색 뒤집힘 시 None, 교대 입력 미확정, window<N 보정) [근거: src/color_shape_detector/test/test_dock_logic.py:49-299] |
| test/test_vision_geom.py | 21 | fx 식과 작년 식 일치, 중앙 0·왼쪽 +·좌우 대칭·가장자리 = hfov/2·단조성, 기본값이 camera_info 실측과 일치하고 71.5 가 아님, 작년 식의 해상도 의존성, solidity 경계 [근거: src/color_shape_detector/test/test_vision_geom.py:39-242] |
| test/test_hsv_ranges.py | 25 | 범위 파싱·거부 규칙, 초록이 연두가 아님, 어두운 빨강 검출, 잘못된 값의 기본값 복귀, yaml 출력 왕복 [근거: src/color_shape_detector/test/test_hsv_ranges.py:18-156] |
| test/test_mode_gate.py | 12 | 미수신·stale·다른 모드 비활성, 복구, 잘못된 입력 무시, 발행자 충돌 없음과 검사기 자체의 검출력, 미션 노드 모드와 일치, 회피 모드 비활성 [근거: src/color_shape_detector/test/test_mode_gate.py:33-155] |
| test/test_detector_gate_order.py | 5 | gate·turn·dock 소스를 ast 로 읽어 color_callback 의 첫 발행이 모드 게이트 뒤인지, dock 이 dock_frame_action 으로 분기하는지 검사. 수정 전 코드에서는 2개 실패 [근거: src/color_shape_detector/test/test_detector_gate_order.py:1-5] [근거: 커밋 ff289f7] |

tools/dock_eval.py --selftest 를 2026-10-28 실행해 3형상 × 크기 4종 = 12개 표본이 모두 맞았다(정확도 100.0%) [근거: tools/dock_eval.py:80-89]. 이 표본은 영상이 아니라 정사각·정삼각·원을 식으로 만든 합성 기하 특징이므로 분류 로직의 자기 검증일 뿐 현장 정확도가 아니다 [근거: tools/dock_eval.py:66-77]. rosbag 혼동행렬 경로는 골격만 있다 [근거: tools/dock_eval.py:10-12]. 2026-08-12 실내 실검출에서 빨강 1220/1220, 초록 520/520 프레임을 잡았고 60 s 동안 5° 이상 각도 튐이 0건이었다 [근거: docs/문제와작업/소프트_작업체크리스트.md:45-46]. 이 값은 확인 프레임을 끈 실내 조명 결과이며 오탐 수는 세지 않았다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:91-92].

| 실측 항목 | A배 | B배 | 측정일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 색별 정탐·오탐 혼동행렬 (야외 rosbag, 부표 2/5/8 m, 순광·역광, 프레임 수) | ____ | ____ | ____ |
| 야외 HSV 확정값 (튜닝 도구) | ____ | ____ | ____ |
| OAK 실측 hfov_deg (camera_info fx 검산) | ____ | ____ | ____ |
| 확인 프레임 깜빡임 벤치 (INVALID 연속 수: 1 / 3·3 / 3·5) | ____ | ____ | ____ |
| require_shape true/false 60 s 유실 횟수 | ____ | ____ | ____ |
| 도크 표식 형상×색 혼동행렬 (dock_eval.py --bag) | ____ | ____ | ____ |
| D455 HFOV (camera_info, S/N 117122250518) | 80.32° | ____ | 2026-08-12 |

[그림 자리] 같은 장면의 원본 / HSV 마스크 / 검출 결과 3장 나란히 — `basic_image_subscriberhsv` 의 "HSV tuner" 창과 "mask (white = detected)" 창, `debug_view:=true` 검출기 창을 캡처한다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberhsv.py:41-42].

그림 Ⅲ-__ 같은 장면의 원본 / HSV 마스크 / 검출 결과 3장 나란히 — `basic_image_subscriberhsv` 의 "HSV tuner" 창과 "mask (white = detected)" 창, `debug_view:=true` 검출기 창을 캡처한다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberhsv.py:41-42].

야외 HSV 는 튜닝 도구로 다시 잡는다. 도구는 검출기와 같은 로더·같은 마스크(OR + medianBlur 3)를 써서 눈으로 본 것이 실제 검출과 같고, 트랙바로 범위를 조정한 뒤 p 키로 vision.yaml 에 그대로 붙일 줄을 출력하며 종료 때 전체 값을 찍는다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberhsv.py:16-22] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberhsv.py:63-68] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberhsv.py:162-166] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberhsv.py:206-210]. 대회 launch 에는 넣지 않는다 [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:225].

## 4) 임무별 알고리즘

### 4.5) 도킹 — 표식 판정

•  목표 표식은 target_color·target_shape 파라미터이고 당일 공지값을 yaml 한 줄로 바꾼다. 유효값은 색 6종(red·orange·yellow·green·blue·white), 형상 3종(Triangle·Square·Circle)이다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:169-174] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:20-26].

•  오타 등 유효값 밖이면 부팅 때 ERROR 를 내고 검출을 하지 않는다. 담당 모드(7)에서만 매 프레임 10000.0 을 내고 5 s 마다 ERROR 로 원인을 다시 알린다. 그 외 모드에서는 발행하지 않아 turn 검출기의 /image_angle 을 덮지 않는다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:110-128] [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:175-198]. 2026-10-28 이전에는 이 분기가 모드 게이트보다 앞이라 모드 2·3 에서도 10000 이 섞였다 [근거: 커밋 ff289f7].

•  마스크는 목표 색 하나로만 만든다. 컨투어마다 classify_shape 로 형상을 판정해 목표 형상과 다르면 버린다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:248-279].

•  형상 판정: 면적 < 80 px², 꼭짓점 < 3, 바운딩박스 폭·높이 ≤ 0 이면 판정하지 않는다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:60-65].

•  꼭짓점 3 → Triangle. 단 원형도 ≥ 0.82 면 노이즈로 버린다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:71-74].

•  꼭짓점 4~6 → extent > 0.4 이고 종횡비 0.6~1.4 일 때 Square. 원형도 ≥ 0.82 면 Circle 로 돌린다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:77-86].

•  꼭짓점 7 이상 → Circle. 단 원형도 < 0.60 이면 울퉁불퉁한 노이즈로 버린다. 그 밖은 판정 없음(None) [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/dock_logic.py:89-94].

•  통과 후보는 중심(꼭짓점 평균)의 y 가 화면 높이 0.15~0.55 안이어야 하고, 그중 면적 최대 하나의 방위각을 쓴다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:284-293].

•  확인은 key = (색, 형상) 으로 연속 3 프레임이 같아야 확정한다. dock 은 confirm_window 를 선언하지 않아 창 방식이 아닌 연속 N 이다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:131-135] [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:104-105]. 확정 프레임만 발행하고, 아니면 2.0 s 유예 동안 마지막 값, 이후 10000.0 을 낸다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:221-237].

•  판정 임계(원형도·extent·확인 프레임)는 감이 아니라 tools/dock_eval.py 혼동행렬 수치로 정하도록 되어 있으나, 실영상 혼동행렬은 ____ 이다 [근거: src/color_shape_detector/config/vision.yaml:178] [근거: tools/dock_eval.py:5-8].

•  확인된 위험 두 가지는 실외 캘리브레이션 대상이다 [근거: docs/문제와작업/비전_개선후보_20261027.md:62-63]. 첫째, hsv.blue 는 S 18~60·V 160~200 이라 선명한 파란 표식보다 흐린 하늘에 가깝다. 둘째, 빨강(H 0~5)과 주황(H 3~20)이 H 3~5 에서 겹친다.

•  /image_angle 을 받은 뒤의 접근 제어와 접안 거리(contact_dist_m)는 ship_dock 담당(Ⅲ-4, 팀장)이고, 거리는 LiDAR 전방 섹터에서 얻는다 [근거: src/color_shape_detector/color_shape_detector/basic_image_subscriberdock.py:66-67].

## 부록 (제출본에서 팀장이 지운다)

### A. A배·B배 차이

| 항목 | A배 | B배 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검출기 코드·vision.yaml | 동일 | 동일 | 배 구분 분기 없음, 두 launch 모두 같은 VISION_CFG 전달 [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:24-25] [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:219-224] |
| 배정 카메라 | OAK-1 PoE FF 1대 | OAK-1 PoE FF 1대 | [근거: docs/전달용/구매_목록.md:59] |
| 마운트·틸트 설계 | OAK −11° / D455 0° | 동일(마스트 공통) | [근거: docs/전달용/마스트_요구사항.md:14] |
| 카메라 실제 장착 높이·틸트 실측 | ____ | ____ | 부록 B |
| PoE 인젝터 | 1개 주문(미도착) | 시험 후 추가 주문 | [근거: docs/전달용/구매_목록.md:47] |

### B. 확인 필요 목록

•  야외 색별 정탐·오탐 혼동행렬 (부표 2/5/8 m, 순광·역광, 프레임 수) — 2.4.8, 표 ② 임계 확정의 근거.

•  야외 HSV 확정값 (6색 모두, 특히 hsv.blue·빨강/주황 경계).

•  OAK 실측 hfov_deg, 컬러 토픽 이름, camera_info 제공 여부 — 인젝터 도착 후 런북 §4~5.

•  확인 프레임 깜빡임 벤치 결과 — 수조 시험 계획 1단계 [근거: docs/절차/tank_test_plan.html:106-109].

•  require_shape true/false 유실 비교, min_area_px 야외 확정값, y_zone 카메라별 값(OAK −11° 대 D455 0°) [근거: docs/문제와작업/비전_개선후보_20261027.md:55].

•  도크 표식 실영상 혼동행렬 (dock_eval.py --bag 경로 구현 포함).

•  배별 카메라 장착 높이·틸트 실측, 현재 D455 를 어느 배에 다는지, B배 D455 화각.

•  자동 화이트밸런스·자동노출 야외 판정 (실내 A/B 에서는 ΔH 0.0) [근거: src/launch_files/launch/launch_files.launch.py:143-148].

•  lint 3종(flake8·pep257·copyright) 결과 — Ubuntu colcon test 에서 확인.

### C. 다른 담당과 겹치는 내용

•  거리: 카메라는 방위각만 낸다. 부표·도크 거리는 LiDAR /scan 전방 섹터 최소거리 — Ⅲ-2.3 (LiDAR).

•  ship_gate·ship_turn·ship_back·ship_dock 이 /red_angle·/green_angle·/image_angle·/image_color 와 무효값 10000.0 을 어떻게 쓰는지, 도킹 접근 제어·contact_dist_m — Ⅲ-4 (팀장).

•  /wp_mode 발행(north_goal_angle)과 모드별 담당 노드 표 — Ⅲ-3 (팀장). 검출기 active_wp_modes 를 바꿀 땐 미션 노드 active_wp_mode 와 함께 바꾼다.

•  healthcheck 의 CAM/image 감시와 ssf_tools.yaml 의 image_topic — 진단 도구 절. 카메라 교체 때 vision.yaml 과 같은 커밋으로 바꾼다.

•  카메라 마스트·틸트 설계(−11° / 0°), PoE 인젝터 배선·전원 — 하드웨어·회로 파트.

•  수동 경기 영상 송출(GStreamer) — docs/절차/카메라영상_설치와_벤치.md, 이 절 범위 밖.